Ruteo resiliente de drones BVLOS sobre corredores viales

Evaluación rápida de daños post-emergencia en el Gran Valparaíso

Tarea 1 grupal — Ruteo resiliente en redes geolocalizadas

Grupo de 3 integrantes · n = 3 fuentes de metadata y n = 3 fuentes de amenazas

Integrantes: _______________________   _______________________   _______________________

# 0. Resumen ejecutivo

Se propone modelar la red vial del Gran Valparaíso como una red de corredores aéreos para operaciones de drones BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) destinadas a evaluación rápida de daños tras sismos e incendios de interfaz urbano-rural.

El dron no vuela en línea recta: vuela siguiendo el eje de las vías. Esto convierte la red vial en un grafo geolocalizado real (nodos = intersecciones y puntos de interés; aristas = tramos viales usados como corredor de vuelo), sobre el cual se puede aplicar ruteo resiliente clásico.

La resiliencia se materializa en que, ante la degradación dinámica de aristas (humo, viento, zonas restringidas temporales, daño estructural), el sistema debe seguir entregando rutas alternativas viables entre un mismo par origen–destino. Ese es exactamente el entregable de la Tarea 2.

Decisiones de diseño clave y su justificación:

| Decisión | Por qué |
| --- | --- |
| Red vial como infraestructura | Es mallada (existen caminos alternativos), está completamente digitalizada y es descargable en minutos |
| Gran Valparaíso como caso de estudio | Concentra sismicidad, incendios de interfaz y topografía compleja en un área acotada |
| Volar sobre calles y no en línea recta | Minimiza riesgo en tierra, garantiza zonas de aterrizaje de emergencia y mejora el enlace de control |
| PostGIS + pgRouting | Permite operar polígonos y grafos en el mismo motor; pgr_KSP entrega directamente k rutas alternativas |

# 1. Problemática identificada

## 1.1 Contexto

El Gran Valparaíso (Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Concón) concentra simultáneamente tres condiciones que rara vez coinciden en un mismo territorio:

- Alta sismicidad. Zona de subducción con historial de eventos destructivos que dañan vías, puentes y taludes.

- Incendios de interfaz urbano-rural. Quebradas con vegetación combustible que penetran el tejido urbano; el fuego avanza rápido y el humo reduce la visibilidad operacional en minutos.

- Topografía de cerros y quebradas. Genera canalización del viento, sombras de cobertura celular y accesos viales únicos por cerro.

## 1.2 El problema operacional

Tras una emergencia, la ventana crítica para la toma de decisiones es de minutos a pocas horas. Se requiere saber qué vías están cortadas, qué sectores están aislados y dónde hay daño estructural. El dron es la herramienta natural, pero:

- La planificación de vuelo hoy es estática y pre-vuelo. Se define una ruta antes de despegar y no se recalcula ante cambios del entorno.

- El espacio aéreo se degrada dinámicamente. Aparecen zonas restringidas temporales por NOTAM (por ejemplo, para operaciones de aeronaves de combate de incendios), el humo baja la visibilidad y las rachas superan el límite operacional del equipo.

- La ruta directa punto a punto es inadmisible. Sobrevolar zonas densamente pobladas concentra el riesgo en tierra, que es precisamente el criterio con el que la autoridad aeronáutica evalúa una operación BVLOS.

- No existe un modelo de red que permita razonar sobre alternativas. Sin grafo no hay ruta alternativa: hay improvisación.

## 1.3 Formulación de la problemática

No existe un modelo de red geolocalizada que permita, en tiempo cuasi-real, evaluar la disponibilidad de corredores aéreos para drones de emergencia en el Gran Valparaíso y seleccionar rutas alternativas cuando parte de esos corredores se degrada por eventos externos.

Esta problemática es real, acotada, verificable y cuenta con datos públicos disponibles para sustentarla.

# 2. Hipótesis

Modelando la red vial del Gran Valparaíso como un grafo geolocalizado cuyas aristas llevan pesos dinámicos derivados de metadata ambiental y de amenazas georreferenciadas, es posible calcular k rutas alternativas máximamente disjuntas entre un par origen–destino, manteniendo la conectividad operacional del servicio de evaluación de daños aun ante la degradación simultánea de múltiples aristas.

## 2.1 Desglose de la hipótesis

La hipótesis contiene tres afirmaciones verificables por separado:

(a) El grafo vial es un modelo válido de corredor aéreo. Se sostiene en tres argumentos operacionales, desarrollados en §2.2.

(b) La metadata y las amenazas son traducibles a pesos y cortes de aristas. Cada fuente de datos externa se mapea a una operación concreta sobre el grafo:

- Metadata → modifica el costo de la arista (la ruta es más cara, pero sigue siendo viable).

- Amenaza → corta la arista o la penaliza a costo prohibitivo (la ruta deja de ser viable).

(c) Existe redundancia estructural suficiente. La red vial urbana es mallada: entre dos puntos cualesquiera existen múltiples caminos. Esto es lo que hace posible la resiliencia y es la razón por la que se descartaron infraestructuras de topología arbórea (canales de riego, alcantarillado), donde por definición no hay ruta alternativa.

## 2.2 Justificación de volar sobre corredores viales

Este es el punto conceptual central de la propuesta y se defiende explícitamente.

### Argumento 1 — Riesgo en tierra

La calzada es franja de uso público, con menor densidad instantánea de personas no involucradas que el interior de manzana. Un estudio de 2025 que optimiza trayectorias con datos GIS urbanos abiertos y un algoritmo A* con función de costo ponderada por riesgo reportó una reducción del 72,2 % del riesgo en tierra inducido respecto de la ruta directa, con un factor de desvío de solo 1,06 y cumplimiento pleno del nivel objetivo de seguridad.

Fuente: Drones 2025, 9(10):666 — https://doi.org/10.3390/drones9100666

### Argumento 2 — Contingencia y aterrizaje de emergencia

Ante falla mecánica o pérdida de GNSS, el dron necesita una superficie despejada bajo su vertical. La vía la garantiza de forma continua. Existen planificadores que integran explícitamente la proximidad a zonas de aterrizaje de emergencia, la cobertura de comunicaciones y las restricciones de espacio aéreo en la trayectoria pre-vuelo.

Fuente: Drones 2025, 9(10):708 — https://doi.org/10.3390/drones9100708

### Argumento 3 — Enlace de comando y control (C2)

La infraestructura de telefonía móvil se despliega siguiendo los ejes viales. Volar sobre la vía maximiza la probabilidad de mantener el enlace C2, requisito normativo y operacional de cualquier vuelo BVLOS. Adicionalmente, la literatura sobre corredores de drones advierte que la cobertura satelital se degrada en cañones urbanos y zonas montañosas por obstrucción y multitrayecto, lo que refuerza la necesidad de un corredor con respaldo terrestre.

Fuente: arXiv 2202.10438 — https://arxiv.org/abs/2202.10438

### Respaldo normativo-conceptual

Un trabajo de 2026 adopta explícitamente los corredores de la red vial como base operacional del ruteo de UAV en entornos urbanos, y argumenta que formalizar dichos corredores como estándar de planificación es un principio de diseño accionable para reguladores y planificadores.

Fuente: Aerospace 2026, 13(6):536 — https://doi.org/10.3390/aerospace13060536

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Diseñar y evaluar un modelo de ruteo resiliente sobre una red de corredores viales para operaciones de drones BVLOS de evaluación de daños en el Gran Valparaíso, alimentado exclusivamente por fuentes de datos geoespaciales públicas y verificables.

## 3.2 Objetivos específicos

- Construir la infraestructura de red. Extraer el grafo vial del Gran Valparaíso desde OpenStreetMap, depurarlo según criterios de aeronavegabilidad y persistirlo en una base de datos geoespacial con soporte de polígonos.

- Enriquecer la red con metadata operacional. Incorporar a nodos y aristas atributos provenientes de al menos tres fuentes independientes (meteorología, morfología urbana y exposición poblacional), y definir la función de costo que traduce dicha metadata a peso de arista.

- Modelar amenazas geolocalizadas externas. Identificar y georreferenciar eventos de falla desde al menos tres fuentes independientes (focos de incendio, alertas de emergencia y sismicidad), y definir las reglas de penalización o corte de aristas asociadas a cada tipo de evento.

- Recortar la red contra restricciones aeronáuticas. Intersectar el grafo con los polígonos de exclusión de vuelo publicados por la autoridad aeronáutica y las áreas protegidas, eliminando aristas no operables.

- Evaluar la resiliencia de la red. Medir la disponibilidad y disjunción de rutas alternativas entre pares origen–destino representativos bajo escenarios de falla simple y múltiple, estableciendo la línea base para la Tarea 2.

# 4. Infraestructura: la red geolocalizada

## 4.1 Definición del grafo

| Elemento | Definición | Cardinalidad estimada |
| --- | --- | --- |
| Nodos | Intersecciones viales, más nodos de interés operacional (hospitales, cuarteles de bomberos, helipuertos, sedes municipales) usados como orígenes y destinos | Miles |
| Aristas | Tramos viales entre intersecciones, interpretados como segmentos de corredor aéreo | Decenas de miles |
| Atributos de arista | Longitud, tipo de vía, ancho, presencia de túnel o puente, viento, exposición poblacional, estado de amenaza | — |

## 4.2 Origen de los datos

### Fuente primaria — OpenStreetMap

El grafo vial completo, con topología ya construida (nodos, aristas, conectividad).

- Portal: https://www.openstreetmap.org

- Overpass API: https://overpass-api.de/

- Overpass Turbo (para prototipar consultas visualmente): https://overpass-turbo.eu/

- Librería OSMnx: https://osmnx.readthedocs.io/

### Fuente complementaria — IDE Chile / Geoportal

Capas oficiales del Estado para validación y para límites administrativos. El geoportal ofrece descarga de capas y servicios WMS, con fichas de metadatos bajo la norma ISO 19115, lo que garantiza trazabilidad de origen.

- IDE Chile: https://www.ide.cl/

- Listado de servicios WMS: http://www.ide.cl/vinculos/servicios-de-mapas-y-catalogo/wms.html

- Plataforma de datos: https://www.plataformadedatos.cl/

### Fuente de exclusiones — DGAC

La autoridad aeronáutica publica capas KMZ/KML con aeródromos, información IFIS, regiones de información de vuelo, áreas silvestres protegidas y zonas temporales o prohibidas. En el visor referencial disponible, las capas figuran actualizadas al 15 de mayo de 2026.

- DGAC: https://www.dgac.gob.cl/

- Visor referencial de zonas de vuelo: https://vuelatudrone.cl/visor-zonas-vuelo/index.html

- Normativa DAN 91 y DAN 151: https://vuelatudrone.cl/

## 4.3 Evidencia de factibilidad

La obtención del grafo es reproducible en pocas líneas y debe demostrarse en la presentación:

import osmnx as ox

import geopandas as gpd

lugares = ["Valparaíso, Chile", "Viña del Mar, Chile",

"Quilpué, Chile", "Villa Alemana, Chile", "Concón, Chile"]

G = ox.graph_from_place(lugares, network_type="drive")

nodos, aristas = ox.graph_to_gdfs(G)

print(f"Nodos: {len(nodos)} | Aristas: {len(aristas)}")

nodos.to_postgis("nodos", engine, if_exists="replace")

aristas.to_postgis("aristas", engine, if_exists="replace")

Resultado real obtenido (2026-08-27): 52.856 nodos y 126.480 aristas para el Gran Valparaíso. Overpass estuvo temporalmente inaccesible por uso intensivo durante las pruebas del grupo, así que el grafo se construyó con el método de contingencia: extracto offline de Geofabrik (chile-latest.osm.pbf, 346 MB) recortado por bbox con osmium extract (→ 21.8 MB), filtrado a vías transitables en auto con osmium tags-filter (→ 3.5 MB) y cargado con ox.graph_from_xml(). Tiempo total: bajo 1 minuto una vez descargado el extracto. Entregable de evidencia: mapa renderizado del grafo completo superpuesto a las comunas del Gran Valparaíso. Esto satisface los criterios 4.1 y 4.2 de la rúbrica (8 puntos).

## 4.4 Depuración por criterios de aeronavegabilidad

Este paso diferencia un grafo vial de un grafo de corredores aéreos, y demuestra comprensión del dominio:

| Filtro | Regla | Razón |
| --- | --- | --- |
| Túneles | Eliminar aristas con tunnel=yes | Un túnel es transitable por un vehículo terrestre pero no por un dron; la arista existe en el grafo vial y no existe en el grafo aéreo |
| Vías peatonales estrechas | Descartar highway=steps y path con ancho insuficiente | No garantizan zona de aterrizaje de emergencia |
| Vías bajo pasos superiores | Marcar layer < 0 | Obstrucción vertical |
| Pendiente longitudinal | Cruzar con modelo de elevación | Determina altura de vuelo mínima sobre terreno en cerros |

# 5. Metadata a incorporar a la infraestructura

## 5.1 Importancia de la metadata (criterio 5.1)

La metadata no es decoración: cada atributo se traduce en un término de la función de costo de la arista. Sin ella, el grafo es puramente geométrico y la ruta más corta sería siempre la ruta directa, que es precisamente la que la práctica operacional descarta.

Argumento por fuente:

- Sin viento no se conoce la autonomía real ni si el tramo está dentro del límite operacional del equipo. Una racha por sobre el límite del fabricante convierte un tramo corto en un tramo inviable. En Valparaíso esto es crítico por la canalización del viento en quebradas.

- Sin morfología urbana no se puede determinar la altura mínima de vuelo segura ni detectar obstrucciones verticales. Un tramo con edificación alta a ambos lados obliga a subir, lo que aumenta consumo y exposición al viento.

- Sin exposición poblacional no se puede cuantificar el riesgo en tierra, criterio central de admisibilidad de una operación BVLOS ante la autoridad aeronáutica. Dos tramos de igual longitud pueden tener órdenes de magnitud de diferencia en riesgo.

La función de costo propuesta:

costo(arista) = longitud × (1 + α·f_viento + β·f_obstáculo + γ·f_población)

donde cada factor f se normaliza a [0,1] y los pesos α, β, γ se calibran según el perfil de misión.

## 5.2 Fuentes de metadata (n = 3, una por integrante)

### Fuente 1 — Open-Meteo API (Integrante A)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Qué entrega | Viento y rachas a 10 m y 80 m, dirección, precipitación, nubosidad, visibilidad, por coordenada y hora |
| Aporte al grafo | Factor f_viento por arista, evaluado en el punto medio del tramo |
| Acceso | REST/JSON, sin API key y sin registro |
| Documentación | https://open-meteo.com/en/docs |
| Evidencia | Respuesta JSON para una coordenada de Valparaíso |

Ejemplo de llamada:

https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-33.0472&longitude=-71.6127

&hourly=wind_speed_10m,wind_gusts_10m,visibility&timezone=America/Santiago

### Fuente 2 — Overpass API / OpenStreetMap (Integrante B)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Qué entrega | Altura de edificación (building:levels, height), túneles, puentes, ancho de vía, uso de suelo |
| Aporte al grafo | Factor f_obstáculo y filtro de aeronavegabilidad de §4.4 |
| Acceso | Datos de OpenStreetMap. La API en vivo de Overpass demostró ser poco confiable bajo uso intensivo durante las pruebas del grupo; se usa en su lugar el mismo extracto offline de Geofabrik del §4.3, filtrado a building=* con osmium tags-filter |
| Documentación | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API · https://download.geofabrik.de/south-america/chile.html |
| Evidencia | Resultado real (2026-08-27): 74.550 edificios en el Gran Valparaíso, 17.961 con dato de altura (24,1% de cobertura). Histograma de distribución de pisos generado sobre datos reales |

Ejemplo de consulta:

[out:json];

area["name"="Valparaíso"]->.a;

way(area.a)["building:levels"];

out geom;

### Fuente 3 — Censo INE / Plataforma de Datos (Integrante C)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Qué entrega | Población por manzana censal y unidad vecinal |
| Aporte al grafo | Factor f_población mediante buffer sobre la arista e intersección espacial con manzanas |
| Acceso | Descarga de capas geoespaciales |
| Portales | https://www.ine.gob.cl/ · https://www.plataformadedatos.cl/ · https://www.ide.cl/ |
| Evidencia | Capa cargada en PostGIS más consulta ST_Intersects con el buffer de aristas |

Consulta de ejemplo:

SELECT a.id, SUM(m.poblacion) AS poblacion_expuesta

FROM aristas a

JOIN manzanas m

ON ST_Intersects(ST_Buffer(a.geom::geography, 50)::geometry, m.geom)

GROUP BY a.id;

## 5.3 Fuentes de reserva

Si alguna fuente falla, están disponibles como reemplazo directo:

- Open-Meteo Air Quality API (PM2.5, humo, visibilidad): https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api

- OpenTopography (modelo digital de elevación, pendiente): https://opentopography.org/

- SUBTEL – cobertura móvil (enlace C2): https://www.subtel.gob.cl/

# 6. Amenazas y eventos de falla geolocalizados

## 6.1 Importancia de las amenazas (criterio 6.1)

Las tres amenazas seleccionadas son externas a la infraestructura, tal como exige el enunciado, y fueron elegidas deliberadamente porque degradan el grafo de tres formas topológicamente distintas. Este es el argumento central de la sección:

| Amenaza | Modo de falla | Efecto sobre el grafo | Escala espacial |
| --- | --- | --- | --- |
| Foco de incendio activo | Corte puntual y móvil | Elimina aristas individuales; el frente avanza y el corte se desplaza | Cientos de metros |
| Zona de alto riesgo de ignición (CONAF) | Penalización regional gradual | Incrementa el costo de todas las aristas dentro del polígono de riesgo (pronóstico a 1-5 días) | Decenas de km |
| Sismo | Falla de nodos | Inhabilita nodos (puentes, taludes, bases de despegue), desconectando aristas incidentes | Regional, instantánea |

La diversidad de modos de falla es lo que hace interesante el problema de resiliencia: una estrategia de ruteo robusta ante cortes puntuales puede ser inútil ante la caída de un nodo articulación.

Adicionalmente, en el caso de incendio existe acoplamiento: el mismo evento que corta la arista genera restricción aeronáutica temporal por operación de aeronaves de combate de incendios y degrada la visibilidad en aristas vecinas por humo.

## 6.2 Fuentes de amenazas (n = 3, una por integrante)

### Amenaza 1 — NASA FIRMS (Integrante A)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Qué entrega | Detecciones de focos activos MODIS y VIIRS en cuasi-tiempo real, y huellas de fuego en formato KML |
| Aporte al modelo | Puntos de foco con buffer → polígono de corte de aristas. Las huellas KML entregan directamente polígonos |
| Acceso | Requiere MAP_KEY gratuito, con límite de 5.000 transacciones por intervalo de 10 minutos. El endpoint de área recibe un bounding box. Las huellas KML son de acceso público sin key |
| Documentación | https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/ |
| Obtener MAP_KEY | https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/map_key/ |
| Endpoint de área | https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/area/ |
| Evidencia | MAP_KEY real obtenida y probada (2026-08-26): 0 focos activos en la Región de Valparaíso en los últimos 5 días (esperable en invierno). Para confirmar que la consulta sí detecta incendios cuando existen, se probó con un bbox rectangular de todo Chile: dio 56 focos, pero al filtrar por el polígono real del país (Chile es angosto — un bbox rectangular incluye Argentina y Bolivia al este de la cordillera) solo 7 estaban efectivamente en territorio chileno. Esto confirma un requisito de diseño para la Tarea 2: las consultas geoespaciales deben usar el polígono real de la zona de interés (ST_Intersects/ST_Within), no un bounding box, para no contaminar el modelo con eventos de otro país. |

### Amenaza 2 — CONAF: Pronóstico de Riesgo de Incendios (Integrante B)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Qué entrega | Polígonos de probabilidad de ignición a 5 días (pronóstico diario) y polígonos de Áreas Silvestres Protegidas, servidos por el dashboard ArcGIS Online público "Pronóstico de Riesgo" de CONAF/GEPRIF |
| Aporte al modelo | Cada polígono de alta probabilidad de ignición penaliza el costo de las aristas que intersecta (ST_Intersects); los polígonos de áreas protegidas alimentan además la capa de exclusión del §7.2 |
| Acceso | REST/GeoJSON, sin API key ni registro (ArcGIS Feature Service de acceso público, verificado: access="public") |
| Endpoint — probabilidad de ignición | https://services5.arcgis.com/A1ELWse9bRAi2JiV/arcgis/rest/services/PI/FeatureServer/4/query |
| Endpoint — áreas protegidas | https://services5.arcgis.com/A1ELWse9bRAi2JiV/arcgis/rest/services/ASP/FeatureServer/0/query |
| Dashboard de origen | https://www.conaf.cl/incendios/situacion-actual-y-pronostico-de-incendios/ (enlaza el dashboard ArcGIS, ítem público 06a31e138f5c40efbd577c1993154ce5) |
| Evidencia | Consulta GeoJSON real para el bbox de la Región de Valparaíso: 4 polígonos de riesgo de ignición y 13 polígonos de áreas protegidas devueltos con geometría |

Nota sobre SENAPRED: su portal (https://senapred.cl) categoriza alertas por comuna (Roja/Amarilla/Preventiva), pero no expone una API pública — su backend real es un GraphQL (AWS AppSync) protegido con autenticación Cognito, verificado durante las pruebas de factibilidad. Se cita solo como referencia normativa/cualitativa, no como fuente programática.

### Amenaza 3 — Centro Sismológico Nacional / USGS (Integrante C)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Qué entrega | Eventos sísmicos con epicentro, profundidad y magnitud |
| Aporte al modelo | Modelo de atenuación simple: radio de afectación en función de magnitud y distancia al epicentro. Los nodos dentro del radio, especialmente puentes y bases de despegue, se marcan como no disponibles |
| Acceso | El CSN dispone de API pública; USGS ofrece un servicio FDSN como respaldo |
| CSN | https://www.sismologia.cl/ |
| USGS FDSN | https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/ |
| Evidencia | Respuesta GeoJSON de USGS para la Región de Valparaíso en una ventana temporal |

Ejemplo de llamada USGS:

https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/query?format=geojson

&minlatitude=-33.5&maxlatitude=-32.7

&minlongitude=-72.0&maxlongitude=-71.2&minmagnitude=4

## 6.3 Fuentes de reserva

- NOTAM / zonas restringidas temporales DGAC — cierre dinámico de espacio aéreo: https://www.dgac.gob.cl/

- NOAA SWPC — índice Kp y tormentas geomagnéticas que degradan la precisión GNSS: https://services.swpc.noaa.gov/json/

- SERNAGEOMIN — actividad volcánica y ceniza: https://www.sernageomin.cl/

- Registro histórico de incendios CONAF — para calibración y escenarios: https://www.plataformadedatos.cl/

# 7. Recursos: API y base de datos geoespacial con polígonos

## 7.1 APIs utilizadas (criterio 7.1 — mínimo una)

Se utilizan seis fuentes con acceso programático, superando ampliamente el mínimo:

| API | Autenticación | Sección |
| --- | --- | --- |
| Open-Meteo | Ninguna | Metadata |
| Overpass (OSM) | Ninguna | Infraestructura y metadata |
| NASA FIRMS | MAP_KEY gratuito | Amenazas |
| USGS FDSN Event | Ninguna | Amenazas |
| Servicios WMS/WFS de IDE Chile | Ninguna | Infraestructura |
| CONAF (ArcGIS REST — Pronóstico de Riesgo) | Ninguna | Amenazas |

## 7.2 Base de datos geoespacial con polígonos (criterio 7.2)

Motor: PostgreSQL + PostGIS + pgRouting.

- PostGIS: https://postgis.net/

- pgRouting: https://pgrouting.org/

- Documentación de pgr_KSP: https://docs.pgrouting.org/latest/en/pgr_KSP.html

Justificación de la elección: es el único stack que permite operar en el mismo motor (a) geometrías poligonales con predicados espaciales y (b) algoritmos de ruteo sobre grafos. Esto evita mover datos entre sistemas y hace que el corte de aristas por intersección con polígonos sea una sola sentencia SQL.

Capas poligonales incorporadas:

| Capa | Origen | Uso |
| --- | --- | --- |
| Zonas restringidas y prohibidas para RPAS | DGAC (KMZ/KML) | Exclusión permanente de aristas |
| Buffer de aeródromos | Generado con ST_Buffer; está prohibido volar a menos de 2 km del perímetro de un aeródromo sin autorización especial | Exclusión permanente |
| Áreas silvestres protegidas | DGAC / CONAF; CONAF restringe el uso de RPA en la mayoría de las áreas protegidas sin autorización expresa | Exclusión condicional |
| Límites comunales | IDE Chile | Límites administrativos generales |
| Huellas de incendio | NASA FIRMS (KML) | Exclusión dinámica |
| Manzanas censales | INE | Cálculo de exposición poblacional |
| Probabilidad de ignición (CONAF, 5 días) | CONAF / ArcGIS Online (Feature Service público) | Penalización dinámica de aristas por riesgo de incendio |

Operación clave — recorte del grafo contra polígonos:

-- Exclusión permanente por normativa aeronáutica

UPDATE aristas a

SET operable = FALSE, costo = 1e9

FROM zonas_excluidas z

WHERE ST_Intersects(a.geom, z.geom);

-- Exclusión dinámica por foco de incendio activo (buffer de 500 m)

UPDATE aristas a

SET costo = costo * 1000

FROM focos_firms f

WHERE ST_DWithin(a.geom::geography, f.geom::geography, 500);

Operación de ruteo resiliente — puente hacia la Tarea 2:

SELECT * FROM pgr_KSP(

'SELECT id, source, target, costo AS cost FROM aristas WHERE operable',

nodo_origen, nodo_destino,

3,                    -- k rutas alternativas

directed := false

);

pgr_KSP implementa el algoritmo de Yen y devuelve las k rutas más cortas. Ese es, literalmente, el entregable de la Tarea 2. Mencionarlo en esta presentación demuestra que el camino completo del proyecto está trazado.

# 8. Arquitectura de la solución

| Capa | Componentes |
| --- | --- |
| 1. Fuentes | Metadata (n=3): OSM/Overpass · Open-Meteo · INE Amenazas (n=3): NASA FIRMS · SENAPRED · CSN/USGS |
| 2. Ingesta | Python: osmnx · requests · geopandas · shapely |
| 3. Persistencia | PostgreSQL + PostGIS Tablas: nodos · aristas · zonas_excluidas · comunas · focos · manzanas Predicados: ST_Intersects · ST_DWithin · ST_Buffer |
| 4. Ruteo | pgRouting: pgr_dijkstra (línea base) · pgr_KSP (k rutas → Tarea 2) |
| 5. Visualización | QGIS · Folium |

Todo el stack es gratuito y de código abierto. Ninguna componente requiere licencia ni pago.

# 9. Marco teórico y referencias

## 9.1 Referencias principales

Corredores viales como base de ruteo UAV

Range-Feasibility Blindness in Urban UAV Logistics: A Feasibility-Embedded Location–Routing Framework for Infrastructure Planning. Aerospace, 2026, 13(6):536.

https://doi.org/10.3390/aerospace13060536

→ Respalda directamente la decisión de diseño central: usar la red vial como corredor operacional, y proponerlo como estándar de planificación.

Riesgo en tierra con datos GIS abiertos

Risk-Aware UAV Trajectory Optimization Using Open Urban GIS Data and Target Level of Safety Constraints. Drones, 2025, 9(10):666.

https://doi.org/10.3390/drones9100666

→ Valida la metodología de usar datos abiertos y cuantifica el beneficio de desviarse de la ruta directa.

Contingencia ante falla de GPS y aterrizaje de emergencia

Safety-Aware Pre-Flight Trajectory Planning for Urban UAVs with Contingency Plans for Mechanical and GPS Failure Scenarios. Drones, 2025, 9(10):708.

https://doi.org/10.3390/drones9100708

→ Fundamenta los argumentos 2 y 3 de §2.2 y aporta el concepto de zona de aterrizaje de emergencia como atributo de ruta.

Resiliencia ante fallas en operaciones con drones en incendios

AeroResQ: Edge-Accelerated UAV Framework for Scalable, Resilient and Collaborative Escape Route Planning in Wildfire Scenarios. arXiv:2511.00038, 2025.

https://arxiv.org/abs/2511.00038

→ Referencia de resiliencia y tolerancia a fallas en el dominio de incendios.

Redes viales con aristas intransitables

Dynamic UGV-UAV Cooperative Path Planning in Uncertain Environments. arXiv:2604.25267.

https://arxiv.org/abs/2604.25267

→ Trata redes viales con aristas potencialmente intransitables en respuesta a desastres, con drones que inspeccionan y descartan aristas dañadas. Es el problema complementario al propuesto y sirve para posicionar el aporte del grupo.

Corredores de drones y limitaciones del GNSS

Wireless Connectivity and Localization for Advanced Air Mobility Services. arXiv:2202.10438.

https://arxiv.org/abs/2202.10438

→ Documenta la degradación de la cobertura satelital en cañones urbanos y zonas montañosas, relevante para la topografía de Valparaíso.

Monitoreo de incendios con UAV y planificación consciente del riesgo

A Risk-Aware UAV-Edge Service Framework for Wildfire Monitoring and Emergency Response. arXiv:2602.19742, 2026.

https://arxiv.org/abs/2602.19742

→ Co-optimiza planificación de rutas, dimensionamiento de flota y provisión de servicios en el borde para monitoreo de incendios.

## 9.2 Referencia de contraste

Multi-objective drone path planning for search and rescue with quality-of-service requirements — Hayat et al., 2020.

Se cita como antecedente del enfoque multiobjetivo (probabilidad de detección, tiempo de búsqueda y conectividad de comunicaciones). Se explicita que no se adopta su modelo porque opera sobre espacio continuo y no sobre una red de nodos y aristas, que es el requisito de esta asignatura.

# 10. Alcances y limitaciones declaradas

- El modelo es estratégico, no táctico. Se planifica pre-vuelo y se replanifica ante eventos; no reemplaza la evitación de obstáculos en tiempo real a bordo.

- Los datos de amenazas tienen latencia. Las detecciones satelitales de foco activo tienen retardo respecto del paso del satélite, lo que se modela como incertidumbre en la posición del frente.

- No se ejecutan vuelos reales. El trabajo es de modelación y simulación sobre datos públicos; no se solicitan autorizaciones DGAC.

- La información de zonas de vuelo es referencial. Los visores públicos consultados advierten que su información no reemplaza la revisión de la normativa vigente, los NOTAM ni las publicaciones aeronáuticas oficiales.

- Cobertura de OSM variable. El atributo de altura de edificación no está presente en todas las manzanas; se declara la tasa de completitud y se usa un valor por defecto conservador donde falte.

- Disponibilidad de Overpass API — mitigación ya ejecutada. Durante las pruebas de factibilidad, Overpass quedó temporalmente inaccesible tras una consulta pesada (verificado en el servidor principal y en un espejo independiente). En vez de esperar, se ejecutó el plan de contingencia para las dos consultas del informe que dependían de él: el grafo vial (52.856 nodos, 126.480 aristas) y la altura de edificación (74.550 edificios), ambos obtenidos localmente con el extracto de Geofabrik + osmium + OSMnx. Se recomienda usar este método offline como estándar para la Tarea 2, reservando la API en vivo de Overpass solo para verificaciones puntuales que sí toleran su disponibilidad intermitente.

- SENAPRED no expone API pública. Se verificó que senapred.cl es una aplicación de una sola página cuyo backend (GraphQL vía AWS AppSync) exige autenticación de usuario (Cognito); no hay forma de consumirlo de forma programática sin credenciales. Por eso se reemplazó como fuente principal de la Amenaza 2 por el servicio REST público de CONAF.

# 11. Plan de trabajo hasta la presentación

| Etapa | Responsable | Entregable de evidencia | Rúbrica |
| --- | --- | --- | --- |
| Descarga y carga del grafo a PostGIS | Todos | Captura con conteo de nodos y aristas + mapa | 4.1, 4.2 |
| Depuración por aeronavegabilidad | B | Conteo de aristas eliminadas por filtro | 4.2 |
| Llamada exitosa a Open-Meteo | A | JSON de respuesta | 5.2, 5.3 |
| Consulta Overpass ejecutada | B | Captura de Overpass Turbo | 5.2, 5.3 |
| Capa censal cargada e intersectada | C | Resultado de ST_Intersects | 5.2, 5.3 |
| MAP_KEY obtenida y llamada a FIRMS | A | CSV de respuesta | 6.2, 6.3 |
| Alertas SENAPRED cruzadas con comunas | B | Tabla de comunas afectadas | 6.2, 6.3 |
| Llamada a USGS/CSN | C | GeoJSON de respuesta | 6.2, 6.3 |
| Carga de polígonos DGAC y recorte | Todos | Mapa antes/después del recorte | 7.2 |
| Demo de pgr_KSP con 3 rutas | Todos | Mapa con rutas alternativas | Tarea 2 |
| Informe y presentación | Todos | Documentos finales | Todos |

Advertencia de gestión: los criterios que exigen evidenciar factibilidad (4.2, 5.3 y 6.3) suman 12 de los 60 puntos y se ganan con capturas de pantalla de llamadas reales, no con argumentación. El principal riesgo del grupo no es conceptual: es llegar a la presentación sin haber ejecutado ninguna consulta.

# 12. Cobertura de la rúbrica

| Criterio | Pts | Dónde se resuelve |
| --- | --- | --- |
| 1 Problemática | 6 | §1 |
| 2 Hipótesis | 6 | §2 |
| 3.1 Objetivo general | 2 | §3.1 |
| 3.2 Objetivos específicos (mín. 3) | 2 | §3.2 — se entregan 5 |
| 4.1 Origen de la información | 4 | §4.2 |
| 4.2 Factibilidad de obtención | 4 | §4.3 |
| 5.1 Importancia de la metadata | 6 | §5.1 |
| 5.2 Origen de las n metadata | 4 | §5.2 — 3 fuentes independientes |
| 5.3 Factibilidad de las n metadata | 4 | §5.2, columna Evidencia |
| 6.1 Importancia de las amenazas | 6 | §6.1 |
| 6.2 Origen de las n amenazas | 4 | §6.2 — 3 fuentes independientes |
| 6.3 Factibilidad de las n amenazas | 4 | §6.2, columna Evidencia |
| 7.1 Uso de al menos una API | 4 | §7.1 — 5 APIs |
| 7.2 BD con polígonos | 4 | §7.2 — PostGIS |
| TOTAL | 60 |  |

Nota sobre las fuentes: los enlaces institucionales y de documentación fueron verificados al momento de redacción. Antes de la presentación conviene revalidar los portales chilenos (SENAPRED, DGAC, IDE), ya que suelen reorganizar sus rutas de acceso.